附件2

全省建筑工程质量安全监督执法

检查违法违规典型案例

- 工程项目

- 1.四明东路北侧、城东路东侧地块居住用房项目工程，建设单位为宁波北辰京诚置业有限公司，项目负责人徐俊；勘查单位为宁波市岩土工程有限公司，项目负责人舒舟；设计单位为宁波市房屋建筑设计研究院有限公司，项目负责人陈军；施工单位为中建二局第一建筑工程有限公司，项目负责人刘昌贵；监理单位为宁波方元建设管理有限公司，项目负责人邹少华；监测单位：宁波市岩土工程有限公司。

主要违法违规行为：一是项目东侧出土口位置的围护结构未按设计图纸要求进行施工，围护结构顶标高低于设计标高近50cm。二是项目东侧出土口位置基坑围护结构局部坍塌、冠梁断裂，基坑监测报告显示所有监测数据均正常，与现场实际严重不符。三是有剪力墙轴线偏位，混凝土施工及验收违反工程质量管理相关规定。

2.湖州市吴兴区埭溪镇174号地块项目（宏元府）工程，建设单位为湖州博创房地产开发有限公司，项目负责人孙春龙；勘查单位为温州工程勘察院有限公司，项目负责人李红生；设计单位为浙江天和建设设计有限公司，项目负责人陆伟东；施工单位为浙江乔兴建筑集团有限公司，项目负责人张勇；监理单位为浙江建业工程管理有限公司，项目负责人姬东波。

主要违法违规行为：一是工程未取得施工许可即开工。二是4＃塔式起重机起升高度限位失效，吊钩防脱装置缺失。

- 3. 嘉兴合景宏誉企业管理有限公司经开2020-30号地块A-5#分地块工程，建设单位为嘉兴合景宏誉企业管理有限公司，项目负责人：支霄翔；勘查单位为信息产业部电子综合勘察研究院，项目负责人周宗强；设计单位为广州博厦建筑设计研究院有限公司、浙江中房建筑设研究院有限公司，项目负责人喻继芳、程刚；施工单位为浙江荣呈建设集团有限公司，项目负责人张锃光；监理单位为浙江禾城工程管理有限责任公司，项目负责人蔡建平。

主要违法违规行为：一是回弹检测中个别构件混凝土强度未达到设计强度标准值要求；二是塔式起重机司机无证上岗。

- 4. 嘉兴南湖甪里社区（一号地块）二标段，建设单位：嘉兴润升建设开发有限公司，项目负责人王耀商；勘查单位为上海勘查设计研究院（集团）有限公司，项目负责人秦天昊；设计单位为宏正工程设计集团股份有限公司，项目负责人王宜汉；施工单位为博元建设集团股份有限公司，项目负责人涂俊；监理单位为浙江江南工程管理股份有限公司，项目负责人游祝灿。

主要违法违规行为：一是回弹检测中个别构件混凝土强度未达到设计强度标准值要求；二是1＃与3＃塔式起重机的架设垂直安全间距不符合相关规程要求，且与专项施工方案不符。

- 5. 武义隆盛旅游休闲用品小微园建设项目二期工程，建设单位为武义隆盛物业服务有限公司，项目负责人陶红森；勘查单位为浙江省浙中地质工程勘察院有限公司，项目负责人陈华明；设计单位为浙江务成建筑设计有限公司，项目负责人吴琛；施工单位为筑邦建设集团股份有限公司，项目负责人王旭伟；监理单位为浙江华睿工程项目项目管理有限公司，项目负责人潘宏锋。

主要违法违规行为：一是2#塔吊起重量限制器、力矩限制器失效，起升钢丝绳、变幅钢丝绳断丝超标。二是宿舍楼施工升降机标准节多处连接螺栓使用无防松措施的单螺帽固定，左笼出料门限位失效。三是宿舍楼梁柱核心区个别混凝土构件按低于设计标号建筑。

6. 舟山祥生弘润房地产开发有限公司PT-20-05a地块住宅项目，建设单位为舟山祥生弘润房地产开发有限公司，项目负责人赵莅杨；勘查单位为浙江宏宇工程勘查设计有限公司，项目负责人潘明一；设计单位为泛城设计股份有限公司，项目负责人曹磊；施工单位为杭州建工集团有限责任公司，项目负责人岳波；监理单位为同创工程设计有限公司，项目负责人陈梅英。

主要违法违规行为：一是在无混凝土拆模试块强度检测报告情况下，于混凝土浇筑次日即拆除8#楼10层部分支模架水平杆、扫地杆和个别梁底支撑立杆。二是8#楼8层斜拉式悬挑脚手架未按专项施工方案要求设置拉杆，并未对架体下部采取支撑加固。

- 7. 丽水经济技术开发区富岭社区卫生服务中心二期工程，建设单位为丽水市富岭卫生院、丽水市富岭社区卫生服务中心，项目负责人庄月金；勘查单位为浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司，项目负责人顾全民；设计单位为浙江省建设投资集团有限公司，项目负责人戈瑞；施工单位为浙江长龙建设有限公司，项目负责人：黄俊；监理单位为浙江工正工程管理有限公司，项目负责人：潘国栋。

主要违法违规行为：一是地下室消防水池混凝土抗渗检测报告结论为P6，不符合设计抗渗等级P8的要求。二是桩墩未按要求进行承载力检测，桩基验收记录中钢筋进入持力层深度与设计图纸不符。

- 检测机构

- 1.杭州凌飞建设工程检测有限公司

主要违法违规事实：检查中发现试验室有两块已检混凝土试块无明显试压痕迹，经现场重新测试，其破坏荷载大于检测报告中的抗压荷载值。

- 2.武义县建设工程检测有限公司

主要违法违规事实：一是检测机构收样登记本中无2021年10月11日试验且出具报告的混凝土试块的收样记录。二是个别混凝土抗渗性能报告的检测结论判定错误。

- 3.浙江常正建设工程检测有限公司

主要违法违规事实：一是部分项目未按规定与建设单位签订书面合同；二是部分混凝土试块无标识；三是混凝土标养室不符合规定要求，现场部分应进行标养的混凝土试块未进行标养。四是现场发现一块已检混凝土试块无明显试压痕迹，经现场重新测试，其破坏荷载大于检测报告中的抗压荷载值。

- 4.舟山市普陀城投工程检测有限公司

主要违法违规事实：一是部分项目未按规定与建设单位签订书面合同；二是内部管理混乱，设备、环境、样品等管理混乱，无法确保检测结果的正确性。

（三）预拌混凝土企业

- 1.浙江江州混凝土有限公司

主要违法违规事实：2021年9月16日生产的部分C30水下混凝土，生产配合比单中实际水泥用量明显低于质量证明配合比通知单中的水泥用量。

- 2.舟山市恒顺预拌混凝土有限公司

主要违法违规行为：一是该企业中级及以上职称人员仅3人，不符合资质标准要求；二是混凝土配合比设计无完整的计算和试配过程；三是混凝土生产过程中未经批准随意调整混凝土配合比中胶凝材料用量，且无调整记录；四是2021年9月28日留置的混凝土试块数量低于标准要求。