附件1

2022年上半年全省建筑施工安全生产

执法监督检查下发隐患限期整改通知书并建议依法经济处罚项目名单

| 序号 | 市名称 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查发现问题清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄 | 铭尚学府项目 | 河北铭尚房地产开发有限公司 | 河北辉宏建筑工程有限公司 | 河北联谊工程项目管理有限公司 | 1.1#、5#楼梯侧边无防护措施。2.1#楼室内电梯井口防护高度不够1.5米、无平网。3.临时用电资料缺失。4.1#楼施工电梯外围门机械锁钩失效，限位器失效。 |
| 2 | 邯 郸 | 万浩尚璟项目 | 河北亚荣房地产开发有限公司 | 邯郸市仁和建业建筑安装 有限公司 | 河北达川工程项目管理有限公司 | 1.4#楼电缆线路沿外脚手架敷设。2.4#、7#楼塔吊司机室未设置灭火器和绝缘垫。3.4#楼9层电梯井口未及时防护。 |
| 3 | 秦皇岛 | 明日星城一期 | 秦皇岛市帝城房地产开发 有限公司 | 青龙满族自治县第二建筑安装工程有限责任公司 | 秦皇岛正平工程监理有限公司 | 1.1#楼施工电梯开关箱漏电保护器额定漏电动作电流为75mA，不符合要求。2.3#楼楼梯未设置防护栏杆（1-2层）。3.3#楼2层预留洞口未防护。 |
| 4 | 张家口 | 蔚县凤凰城 （二期） | 蔚县远泽房地产开发有限公司 | 张家口卓正工程 建设监理 有限公司 | 张家口市鑫盛建筑工程有限公司 | 1.5#楼4层电箱接线不符合规定，存在一闸多用的问题。2.手持电动工具接线不符合规范要求。 |
| 5 | 保 定 | 深保家园项目设计施工总承包（EPC） 四标段 | 保定明保房地产开发有限公司 | 中国十七冶集团 有限公司 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 1.26#楼北侧砂浆罐开关箱内未接PE线。2.施工电梯开关箱内漏电保护器参数不匹配，使用100mA、0.2S漏电保护器。3.接地电阻测试记录填写不规范。 |
| 6 | 邢 台 | 天一城西区 五期项目 | 河北博德房地产开发有限公司 | 河北万丰建筑 有限公司 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 1.1#楼大部分预留洞口未封闭，部分电梯井口未设置防护栏杆或防护栏杆高度不足1.5米。2.５＃楼塔吊基础无排水设施。3.电缆沿脚手架敷设。4.临电资料填写不规范。 |
| 7 | 沧 州 | 宏兴花园1#、2#、7# 8A#、8B＃楼 | 沧州泷兴房地产开发有限公司 | 海兴超越建筑安装工程有限公司 | 河北春蓬工程项目管理有限公司 | - 抽查10#楼：1.临边防护栏杆在临空侧未设密目式安全网。2.东单元电梯井内未按规范设安全平网、3.10#楼未设安全通道。4.物料提升机未设停层平台层门。5.砂浆罐开关箱一闸多机，个别设备未做保护零线。 |
| 8 | 廊 坊 | 凤凰城8#楼 工程 | 固安县中鼎 房地产开发 有限公司 | 固安安建工程项目管理有限公司 | 固安九鼎建筑集团有限公司 | 1.8#楼一层存在一闸多用、个别漏保失效的问题。2.塔吊基础四周防护缺失。3.部分预留洞口未防护。 |