附件2

新建商品住宅业主查验要点

一、门窗

门窗所用材料符合合同约定。打开关闭灵活、安装牢固，无异响。户门位置设置合理，开启方向正确。表面平整、关闭严密、色泽一致，无严重碰伤、凹坑、锈蚀。密封胶条安装牢固，无断裂、砂眼。窗排水孔位置正确、数量准确，通畅。

查验方法：观察、尺量、手试、开启和关闭。

二、墙顶面

墙面、顶面所用材料符合合同约定。阴阳角顺直、方正。

涂料类：涂饰均匀、平整光滑，无开裂、起皮和掉粉等现象。

壁纸类：拼接缝横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝、不搭接、不显拼缝，无明显色差，无气泡、裂纹、纸毛、飞刺、皱折及斑污，斜视应无明显胶痕。

瓷砖类：牢固无超出规范要求空鼓，排列美观，接缝平整、顺直、无裂纹、无掉角。

吊顶类：饰面板与灯具、设备口交接吻合、严密，石膏板吊顶无裂缝，安装牢固。

查验方法：观察和手摸，小锤轻击。

三、地面

地面所用材料符合合同约定。铺贴牢固、顺直、平整，无超出规范要求空鼓、无划痕。接缝平整、顺直、无掉角。踢脚线与墙面顺直平整，无外撇、内斜现象；与地面拼装严密、平直。

木地板类：无松动、无起拱现象。扣条顺直、严密,无翘曲。

瓷砖／石材类：坡度满足排水要求。与地漏管道结合处严密、无渗漏。

查验方法：观察，脚踩，小锤轻击，蓄水。

四、房间净空尺寸

房间的开间、进深、净高实测值偏差≤15mm。

查验方法：红外线测距仪、卷尺。

五、厨卫间

厨房和卫生间固定设施符合合同约定。各固定设施安装牢固，地面闭水无渗漏。卫生洁具、水槽与台面、墙面等部位连接处防水密封。给排水管道与配件、器具连接严密，通水顺畅、无渗漏。地漏安装美观、平整、牢固，无渗漏、无杂物，地漏周边坡向正确。

查验方法：观察、蓄水、通水。

六、电气、开关、插座

开关、插座符合合同约定。开关、插座、灯具安装牢固、相序正确，通电运行正常。卫生间开关、插座有防水保护。空调、照明、插座等空气开关单独设置，通断正常。配电箱安装牢固，线路标识明确。

查验方法：观察，用插座电笔或电验电灯测试，通断。

七、固定家具

固定家具符合合同约定。固定家具安装牢固，柜门和抽屉开关灵活，回位准确，饰面平整，无划伤、无翘曲。板缝横平竖直、宽窄一致。五金配件齐全、牢固，保护完好。

查验方法：观察、手试。