附件2

海南省建筑施工特种作业人员标准考场设置标准

建筑施工特种作业人员标准考场，应有独立的办公场所和专用档案室，专门设置报名人员接待区域。办公场所宽敞明亮、布局合理、配备必要的电脑、复印机、打印机等办公设备及辅助设施。

一、安全技术理论标准考场设置要求

安全技术理论标准考场，采用计算机无纸化标准考场，应满足以下要求：

（一）环境方面

1.考场应具备防雷设施，并远离电气铁道、高压线路、变电所、微波发射塔、线路等强电强磁场及有腐蚀物质(如学校化学实验室)的地方。

2.考场应具备独立的考生候考区；为保证考场秩序不受影响，候考区与考场之间应保持一定间隔。

（二）标准考场场地设施方面

1.考场一般选择干燥且阳光不易长期直射、恒温恒湿的区域，同时应符合防火、防潮、防雷、防水和防静电的安全要求。

2.考场具备通风系统，考核期间能确保正常供电。

3.考场设计时需考虑电路、网络线路等走向和出入口，充分利用吊顶和地板下空间。

4.每个考场原则上应配备不少于50台考试机和足够的屏蔽仪设备。

5.考场内人行通道距离宽度不小于1m，相邻2排机位前后间距不小于1m。

6.考试机机位尺寸：长宽高分别为1m×0.8m×0.75m。机位左方、右方应使用隔离板与相邻机位隔离，机位前方应使用单向透明的毛玻璃与前后机位隔离，毛玻璃与隔离板高度不低于0.5m。

7.考试机机位编号为“01”、“02”……；机位桌面右上方及机位前方毛玻璃外立面应在显著位置标明机位编号。

8.考试机显示器应固定于机位中轴线上，摄像头应固定于显示器上方正中心（有条件的考点可采取机位显示器嵌入式布局，如使用嵌入式显示器，机位前方无需设置隔离板）。

（三）计算机硬件方面

1.考试机配置要求：

显示器：20英寸；

CPU：Intel酷睿i5及以上；

内存：4GB及以上；

硬盘剩余空间：30GB以上；

网卡：10M或100M自适应性网卡；

操作系统: windows7；

摄像头：1个外置摄像头，像素不低于100万。

2.考试服务器及考试管理机配置要求：

CPU：Intel酷睿i7及以上；

内存：8GB及以上；

硬盘剩余空间：100GB以上；

网卡：10M或100M自适应性网卡；

操作系统: windows7；

摄像头：考试服务器配置1个外置摄像头，像素不低于100万；

IP地址要求：有固定的外网IP地址。

3.考场内计算机均不得配置硬盘还原保护卡，也不得使用无盘工作站。

二、安全操作技能考核场所、场地设置要求

安全操作技能考核采用实际操作考核的方式进行。

（一）建筑电工

1.专用场地：满足实际操作安全要求的场地，原则上不小于60m2。

2.供电系统：具有三相五线制的低压供电系统。

3.设备与器材：施工现场临时用电配电箱（总配电箱、分配电箱、开关箱），电气故障排除装置（或模拟模板），用电设备（手持电动工具、照明灯具、漏电保护器）、电气元器件、电缆、导线若干、总配电箱组装图纸、心肺复苏模拟人等。

4.仪器：万用表、兆欧表、新型漏电保护器测试仪、新型绝缘电阻测试仪、新型接地电阻测试仪。

5.工具：试电笔（感应）、十字口螺丝刀（套装）、一字口螺丝刀（套装）、电工钳、电工刀、剥线钳、尖嘴钳、扳手、钢板尺、钢卷尺、千分尺、计时器等。

6.个人安全防护用品：安全帽（具有绝缘功能）、绝缘手套、绝缘安全鞋等。

7.其他:临时用电施工组织设计、消防器材（二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器）、绝缘木杆（2m）。

（二）建筑架子工（普通脚手架）

1.专用场地：具备搭设宽5跨、高5步的双排落地扣件式钢管脚手架的建筑物或构筑物和水平面积不小于200㎡（不小于18m×10m）的搭设场地。

2.器材：Φ48.3×3.6mm（长6m、5m、4m、3m、2m、1.5m）的钢管若干；扣件（直角扣件、旋转扣件、对接扣件、φ16㎜钢丝绳、安全卡）若干；垫木、底座、脚手板（钢脚手板）、挡脚板、密目式安全立网、安全平网、铅丝若干等。

3.工具：钢卷尺、扳手、扭力扳手、计时器等。

4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料以及应急救援预案等其他要求。

6.根据现行《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T231-2021）、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166-2016）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T128-2019）《建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程》（T/CCIAT0003-2019），配置完整的杆件与构件。

（三）建筑架子工（附着升降脚手架）

1.专用场地：具备搭设带转角和附着升降脚手架的建筑物或构筑物，架体高度10m以上，升降行程2m以上，以及满足实际操作安全要求的场地。

2.器材：按照现行《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》（JG/T546-2019）标准，购置FPT-C-8（装配型）不少于4跨架体（包括配套的导轨、附着支座、升降动力设备、同步控制装置、防坠装置、停层装置、预埋件、高强度螺栓和控制系统等全部的配件。）

3.工具：钢卷尺、扳手、小钢锯、水平尺、线锤、钢丝钳、电工工具、计时器等。

4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料以及应急救援预案等其他要求。

（四）建筑起重信号司索工

1.专用场地：满足实际操作安全要求的场地。

2.器具：指挥信号用红、绿色旗，指挥用哨子、对讲机，不同规格钢丝绳、绳卡、滑轮组、卸扣、吊带或吊索、计时器。

3.个人安全防护用品：安全帽、劳保手套、防砸鞋等。

4.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料以及应急救援预案等其他要求。

（五）建筑起重机械司机（塔式起重机）

1.专用场地：满足安装塔式起重机的建筑物或构筑物及实际操作要求的场地。

2.设备：起升高度在10m以上的固定式QTZ63系列塔式起重机1台。

3.器具：边长1000×1000×1000mm水箱，起重吊运指挥信号用红、绿色旗1套，指挥用哨子1只，计时器1个以及其他符合考核要求的吊装器具、对讲机等。

4.个人安全防护用品：安全帽、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料以及应急救援预案等其他要求。

（六）建筑起重机械司机（施工升降机）

1.专用场地：满足安装施工升降机（最小行程高度10m）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地。

2.设备：行程高度10m以上的施工升降机1台。

3.器具：计时器。

4.个人安全防护用品：安全帽、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料以及应急救援预案等其他要求。

（七）建筑起重机械司机（物料提升机）

1.专用场地：满足安装物料提升机（最小行程高度10m）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地。

2.设备：物料提升机1台，行程高度10m以上、25m以下。

3.器具：砝码、指挥用哨子、计时器等。

4.个人安全防护用品：安全帽、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料以及应急救援预案等其他要求。

（八）建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）

1.专用场地：满足安装塔式起重机（最小安装高度10m）及实际操作安全要求的场地。

2.设备：QTZ型塔式起重机一台（5节以上标准节）；辅助起重设备一台。

3.仪器与工具：水平仪、经纬仪、万用表、拉力器、计时器、卷尺、专用扳手、扭力扳手、吊具、索具、卸扣、铁锤等。

4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料以及应急救援预案等其他要求。

（九）建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机、物料提升机）

1.专用场地：满足安装施工升降机和物料提升机（导轨架均为6节）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地。

2.设备：成套施工升降机（含导轨架底节、标准节（导轨架）6节、附着装置，吊笼等）零部件以及辅助起重设备；成套物料提升机（6节高度、架体钢结构杆件、吊笼、安全限位装置、滑轮组、卷扬机、钢丝绳及紧固件等）以及辅助起重设备。

3.仪器与工具：水平仪、经纬仪、扳手、扭力扳手、防坠安全器复位专用扳手、线柱小撬棒、道木、卷尺、计时器等。

4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料以及应急救援预案等其他要求。

（十）高处作业吊篮安装拆卸工

1.专用场地：满足安装高处作业吊篮的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地。

2.设备：高处作业吊篮1套（含悬挂机构、提升机、吊篮、安全锁、提升钢丝绳、安全钢丝绳、安全卡、配重块等零部件）。

3.仪器与工具：扳手、手锤、卷尺、计时器。

4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料以及应急救援预案等其他要求。

三、监控设置要求

1.安全技术理论考场及安全操作技能考场入场位置均需设置核验二代身份证和指脉、脸谱验证区域。

2.安全技术理论考场内需设置无死角监控系统。考试过程中，每个测试机位上的摄像头随机抓拍考生照片传输到“海南省建筑施工特种作业人员管理信息系统”备案审查，考试全过程监控视频存档，文件名以考试的场次和时间命名。

3.安全操作技能考核现场进出通道及考核设备周围均需配置多角度监控设备，监控设备系统应保持图像信息的完整性，并保证每一工种考核时，能够完整记录每一位考核人员的考核全过程。

4.球形摄像机：兼容GB/T28181-2011协议，最大支持1920×1080@30fps或1280×720@60fps实时视频输出、低码流传输（25帧1080P码流4M，25帧720P码流2M）。

半球摄像机：兼容GB/T28181-2011协议，输出200万（1920×1080）@25fps，支持H.265编码，支持AC24VDC12V/POE供电方式。

5.应配备内含存储硬盘容量不低于72T（单块硬盘转速不低于7200转）的网络硬盘录像机，保证考核全过程录像资料长期保存，以备核查。

四、设备维护要求

1.加强计算机硬件设备、软件系统、后台数据以及信息网络的安全管理，保证信息系统正常运转以及数据文件的正确、完整和安全。

2.做好监控系统设备的日常维护保养。对监控系统及设备的运行情况进行定期检测，分析运行情况，及时发现并排除故障，以保障监控系统稳定运行。

3.遵守有关特种设备安全技术规范及相关标准，使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

4.在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

5.对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作好记录，确保设备正常安全使用。对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作好记录，确保安全附件、安全保护装置正常使用。

6.按照安全技术规范的要求，在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验合格标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

7.安排专业人员对安全技术理论考核机房、安全操作技能考核现场的监控设备、供电系统、用电设备及配套设施进行定期检查。并有专门的应急电源，保证考核期间不断电。

五、档案资料管理

1.健全培训（考核）档案管理制度，明确档案管理责任，如实记录考核时间、内容、报考人员、监考员、考评员、设备设施、考核过程以及考核结果的情况，定期整理归档的纸质及影像等档案资料，必须完整、准确、系统，能够真实反映考核业务活动的实际状况。

2.培训（考核）档案资料应当留存，考核档案资料将作为省、市、县（自治县）住房和城乡建设行政主管部门日常检查、专项督查以及相关责任事故认定、追责的主要依据。

六、其他要求

（一）对于高处作业等一系列难度系数较高的考核工种，考核发证机关可采取视频讲解、现场观摩等多种方式加大对特种作业人员考核前的相关安全教育并记录培训情况。

（二）考核前应对人员、设备、环境等情况进行隐患排查，做好现场安全保障。如遇突发事故，实操教师、助手、医务人员及其他考务工作人员应共同做好现场安全事故紧急处理工作，确保现场人员安全。